响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司设备分公司无人机采购询价公告
响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2025 年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限公司设备分公司无人机采购项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：           

	序号
	物料名称
	规格
	单位
	数量
	备注
	库存组织

	1
	经纬
	4T
	套
	1
	包括：主机、带屏遥控器、

电池、充电器、螺旋桨、装箱配件。
	设备分公司

	2
	电池
	御4T
	块
	5
	
	设备分公司

	3
	喊话器
	DJI AS1
	套
	1
	
	设备分公司

	4
	探照灯
	DJI AL1
	套
	1
	
	设备分公司

	5
	4G模块
	
	个
	2
	
	设备分公司


技术要求
1、无人机技术参数：

（1）重量:裸机重量≤1.3kg

（2）最大上升速度:≥10 米/秒

（3）最大水平飞行速度:≥20 米/秒

（4）最长悬停时间:≥40分钟

（5）最大续航里程:≥35 公里

（6）工作环境温度:-10 °C 至 40 °C

（7）最长飞行时间:≥49分钟

（8）定位方式：支持单北斗模式
（9）最大起飞海拔高度： ≥6000 米

（10）广角相机：

①影像传感器：有效像素 ≥4800 万

②镜头：视角82 °光圈：f/1.7

③对焦点： ≤1米至无穷远

④ISO范围 ≤100 至 409600

⑤快门速度 电子快门： ≥2 秒至 1/8000 秒

（11）长焦相机：

①影像传感器：有效像素≥4800 万

②光圈： ≥f/2.8

③对焦点： ≥3米至无穷远

④ISO 范围： ≥100 至 819200

⑤快门速度：电子快门： ≥2 秒至 1/8000 秒

⑥变焦:≥16 倍（混合变焦 112倍）

（12）中长焦相机:

①影像传感器:有效像素≥4800 万

②光圈： ≥f/2.8

③对焦点： ≥3米至无穷远

④ISO 范围:≥100 至 409600

⑤快门速度: 电子快门： ≥2 秒至 1/8000 秒

（13）热成像相机:

①传感器类型:非制冷氧化钒

②像元间距:≥12μm

③镜头:DFOV：≥45 °

④等效焦距：53 mm

⑤光圈：f/1.0

⑥对焦距离： ≤5 m 至无穷远

⑦灵敏度： ≤50 mk@F1.1

⑧测温方式: 点测温、区域测温

⑨测温范围: -20℃ 至 150℃（高增益模式），0℃ 至 550℃（低增益模式）

⑩照片格式:JPEG（8 位），R-JPEG（16 位）

。视频分辨率及视频码率: ≥640×512@30fps ≥6Mbps 。照片拍摄模式:单张拍摄： ≥1280×1024

。定时拍摄： ≥1280×1024 。红外波长:8-14µm

。红外测温精度:≤±2℃或±2%

（14）云台:

①稳定系统:三轴云台

②结构设计范围:俯仰：不低于-135 ° 至 100 °

③横滚：不低于-45 ° 至 45 °

④平移：不低于-65 ° 至65 °

⑤可控转动范围:俯仰：-90 ° 至 35 °

（15）感知系统:全向避障，底部配置红外传感器

（16）遥控器:

①最大信号有效距离:≥25km（FCC）

②遥控器工作频率：2.4Ghz/5.8Ghz

③触摸屏尺寸： ≥5.5英寸

④显示分辨率： ≥1920*1080p

（17）电池:

①容量:≥6700 毫安时

②电池类型: Li-ion 4S

③数量:≥5块

（18）保险及其他服务:

①在设备激活的第一年内，享有与设备主体等价值的保障额度，在额度内可享 受不限次数的免费维修服务。

2、喊话器技术参数：

重量(g)：≤90g 

防护等级：IP55； 

声压：≥110dB@1m； 

有效广播距离：≥300m 

广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音； 3、.探照灯： 
重量：≤91g 

最大功率：≤32W 

照度：4.3±0.2 lux @ 100 米 

工作方式：常亮、爆闪； 

防护等级：IP55； 

4、4G模块：

在原有图传的基础上，与 4G 网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助 4G 网络操控无人机，降低断开连接的几率，飞机和遥控器各配一个。

其他服务

 供应商需负责呼和浩特市内40公里管道巡检服务。
